Priprema za test br. 1 iz avionike (Strana 1)

- Sistem komunikacije je ATA?

  - ATA 23.

- Za komunikaciju na manjim rastojanjima, tornjem i kontrolom letenja, posada uglavnom koristi:

  - VHF (Very High Frequency) primopredajnike.

- Za komunikaciju na većim daljinama (na primer 3000 km) se koristi?

  - HF (High Frequency) primopredajnik.

- Gde se kod savremenih-kompleksnih aviona nalazi HF antena?

  - Integrisana u korenu vertikalnog stabilizatora (repa) aviona.

- Gde se nalaze SATCOM (satelitska komunikacija) antene?

  - Na gornjoj strani trupa aviona (kako bi imale čist pogled ka satelitima).

- Šta je SELCALL (SELective CALLing)?

  - Sistem koji zvučno i vizuelno obaveštava posadu kada ih zemaljska stanica direktno poziva, oslobađajući pilote stalnog slušanja šuma na radio-vezi.

- Šta je ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System)?

  - Digitalni sistem za razmenu tekstualnih poruka i podataka između aviona i zemaljskih operativnih centara / kontrole leta.

- Šta je INTERCOM sistem?

  - Sistem za unutrašnju komunikaciju između članova posade u kokpitu i kabinskog osoblja.

- Čemu služe Radio Kontrolni paneli (Radio control panel) tzv. Auto-tuning?

  - Za automatsko podešavanje frekvencija navigacionih uređaja od strane Flight Management računara, prema trenutnoj ruti leta.

- Koji uređaj na avionu koristi najvišu frekvenciju, pa je time i najopasniji po zdravlje?

  - Meteorološki radar (Weather Radar - WXR).

- Koji uređaj na avionu šalje podatke kontroli leta (ATC - Air traffic control) o brzini, visini i kodu aviona?

  - Transponder (ATC Transponder / Mode S).

- Automatic Direction Finder (ADF) indikator pokazuje?

  - Relativni ležaj (ugao) u odnosu na nemereni zemaljski radio-far (NDB).

- Very High Frequency Omni-range (VOR) je uređaj?

  - Kratkodometni radionavigacioni uređaj koji avionu omogućava određivanje magnetnog azimuta (linije pozicije) u odnosu na zemaljsku stanicu.

- VOR frekvencija iznosi?

  - Od 108.00 MHz do 117.95 MHz.

- Gde se nalaze VOR antene kod većine aviona?

  - Na vrhu vertikalnog stabilizatora (repa) ili na vetrobranskom staklu kokpita kod manjih letelica.

- DME (Distance Measuring Equipment) se razlikuje od VOR-a?

  - VOR meri uglove (pravac), dok DME meri udaljenost (kosu daljinu) u nautičkim miljama između aviona i stanice pomoću vremena putovanja radio-signala.

- Instrument Landing System (ILS) se koristi za automatsko sletanje. Sastoji se od podsistema:

  - Localizer (lokalajzer za pravac), Glide Slope (glajd sloup za poniranje) i Marker Beacons (radio-markeri za udaljenost).

- Gde se nalaze antene za Instrument Landing System (ILS)?

  - Antena za Localizer je u nosu aviona (iza radarskog poklopca), a antena za Glide Slope blizu prednjeg stajnog trapa (takođe u nosnom delu).

- Koja se frekvencija Instrument Landing System (ILS) podešava prilikom sletanja na svaki aerodrom?

  - Frekvencija Lokalajzera (Localizer), koja se nalazi u opsegu od 108.10 MHz do 111.95 MHz (samo neparne decimale).

- Autopilot je ATA:

  - ATA 22. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Priprema za test br. 2 iz avionike (Strana 2)

- Inertial Reference System (IRS) koristi:

  - Laserske žiroskope (Ring Laser Gyros) i akselerometre.

- Inertial Reference System (IRS) se koristi da:

  - Prati i obezbeđuje podatke o poziciji, stavu aviona (nagib, propinjanje), kursu i komponentama brzine bez spoljnih izvora signala.

- Merenjem ubrzanja preko Inertial Reference System (IRS) možemo kompjuterski tačno izračunati:

  - Trenutnu brzinu i integracijom te brzine tačnu geografsku poziciju (koordinate) aviona.

- Koliko autopilota mora da ima savremeni putnički avion?

  - Najmanje dva ili tri potpuno nezavisna sistema (zbog redundanse i bezbednosti prilikom automatskog sletanja).

- Na slici je prikazan:

  - MCP (Mode Control Panel) ili kod Airbus-a FCU (Flight Control Unit) – kontrolna tabla za upravljanje autopilotom.

- Kod Autopilota se koristi sistem povratnih informacija, zbog utvrđivanja položaja komandi koji nazivamo:

  - Povratna sprega (Feedback loop / LVDT i RVDT senzori položaja).

- Ukoliko hoćemo da definišemo vertikalnu navigaciju V-NAV kod aviona, šta je neophodno da bude uključeno?

  - Mora biti aktivan i spojen Flight Management System (FMS) sa unesenim profilom leta i parametrima performansi.

- Šta je Flight Director (FD) sistem?

  - Sistem koji na primarnom ekranu letnih podataka (PFD) pilotu prikazuje krstiće/simbole (smernice) koji govore kako da upravlja avionom da bi pratio zadatu rutu.

- Šta je bitno od podataka da primi avion preko senzora koji zavise od vazduha aviona (AIR DATA):

  - Statički pritisak (Static pressure), dinamički pritisak (Pitot total pressure) i temperatura vazduha (TAT/SAT) – na osnovu kojih se računa visina, brzina i vertikalna brzina.

- Na slici je prikazan uređaj za komunikaciju sa Flight Management sistemom na zemlji. Kako se zove?

  - MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) – tastatura i ekran za upravljanje FMS-om.

- Na koliko dana se osvežava (up-to-date) navigaciona baza:

  - Na svakih 28 dana (prema AIRAC ciklusu).

- Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS), služi da:

  - Spreči udar aviona u teren (CFIT) tako što upozorava posadu glasovnim i vizuelnim alarmima ako se avion prebrzo približava zemlji ili prepreci. [1, 2, 3, 4, 5]

- Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) služi da?

  - Skenira okolni vazdušni prostor i sprečava sudare između aviona izdavanjem uputstava pilotima za promenu visine (vertikalno izbegavanje).

- Radio altimetar obezbeđuje:

  - Tačno merenje apsolutne visine aviona iznad tla (teren ispod aviona) na malim visinama (do 2500 stopa) pomoću radarskih talasa.

- IMA (Integrated Modular Avionics) sistem ima strukturu elementa:

  - Centralizovanu strukturu sa deljenim procesorskim modulima, odnosno cPM (Core Processing Modules) i IOM (Input/Output Modules) mrežnim čvorištima.

- Sistem na slici predstavlja:

  - Tradicionalnu (Federated) arhitekturu avionike gde je svaki uređaj zasebna i izolovana kutija (LRU - Line Replaceable Unit) povezana tačka-ka-tački kablovima.

- ARINC predstavlja?

  - Aeronautical Radio, Incorporated – tehnički standard koji definiše protokole i standarde za prenos podataka među avionitičkim uređajima (npr. ARINC 429, ARINC 664).

- Najnoviji avioni imaju optičke kablove koji imaju prihvat i slanje preko milion podataka istovremeno. Sistem predstavlja?

  - Avionics Full-Duplex Switched Ethernet (AFDX) mrežu (zasnovanu na standardu ARINC 664).

- Na slici je prikazan?

  - AFDX mrežni prekidač (AFDX Switch) koji povezuje različite module i delove IMA arhitekture.

- Flight Deck Information System (FDIS) je sistem kojim tehničko osoblje može da prati parametre leta. Koja je to ATA?

  - ATA 45 (Central Maintenance System / Onboard Maintenance).